Заполненный опросный лист необходимо направить

по электронной почте tld@nt-rt.ru

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,

Краснодар (861)203-40-90,  Москва (495)268-04-70,  Санкт-Петербург (812)309-46-40

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для определения варианта исполнения

электропривода прямоходного ЭПП-1 ТУ3791-003-70780838-2006

Дата: ____________________,

ОРГАНИЗАЦИЯ - заказчик: ______________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО заказываемых электроприводов данного варианта исполнения _____ шт.

Выберите один вариант из каждого пронумерованного набора альтернатив, поставив отметку в соответствующем квадрате

1 Сопряжение с арматурой по резьбе присоединительной муфты

| М10 | М12 | М14 | Другое (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

2 Сочетание номинального усилия, длины и скорости хода

| Номинальное усилие, кН | 3 500 |  | 4 200 |  | 4 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода, мм/мин | 32 |  | 16 |  | 10 |  |
| Длина хода (максимальная), мм | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |

3 Заводская установка отключающего усилия при закрытии арматуры, Н

| 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Тип датчика положения

| Без датчика | С потенциометрическим датчиком | С токовым датчиком |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

5 Тип управления

| Релейное | Логическое | Токовое (только при наличии токового датчика) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Релейное – арматура открывается и закрывается подачей силового питания 220 В; 0,25 А; 50 Гц на одну из пар проводов трехпроводной линии;

Логическое – арматура открывается и закрывается подачей слаботочного сигнала 0...24 В на одну из пар проводов трехпроводной линии;

Токовое – положение выходного звена привода задается токовым аналоговым сигналом 4...20 мА.