Заполненный опросный лист необходимо направить

по электронной почте tld@nt-rt.ru

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  Краснодар (861)203-40-90,

Москва (495)268-04-70,  Санкт-Петербург (812)309-46-40

Опросный лист

для заказа неполноповоротных приводов

Дата: ____________________,

ОРГАНИЗАЦИЯ - заказчик: ______________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО заказываемых электроприводов данного варианта исполнения _____ шт.

| 1) Наименование | Электропривод по ТУ 3791-002-05749406-94 |
| --- | --- |

2) Наличие муфты ограничения крутящего момента

2М*

* – позволяет настраивать величину крутящего момента в пределах, оговоренных в п. 3 (кроме эв ПК-250)

3) Пределы регулирования муфты ограничения крутящего момента, Н·м

| Для ПК-50 | Для ПК-150 | Для ПК-250 | Для ПК-630 | Для ПК-1000 | Для ПК-4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 5 до 50 | От 50 до 150 | От 150 до 250 | От 250 до 630 | От 630 до 1000 | От 2600 до 4000 |

4) Частота вращения выходного вала электропривода, об/мин

| Для ПК-50 |  | Для ПК-150 |  | Для ПК-250 |  | Для ПК-630 | Для ПК-1000 | Для ПК-4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 5 | 0,7 | 5 | 0,36 | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,22 |

5) Время поворота выходного вала на 90, с

| Для ПК-50 |  | Для ПК-150 |  | Для ПК-250 |  | Для ПК-630 | Для ПК-1000 | Для ПК-4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3 | 22 | 3 | 40 | 3 | 25 | 25 | 70 |

6) Угол поворота выходного вала

| 90 | Спецзаказ* |
| --- | --- |

* – указать величину в интервале от 40 до 270

7) Исполнение электропривода по взрывозащите

В*

* – взрывозащищенное 2ЕхdеIIВТ4 (кроме электропривода ПК-250-С-3)

8) Исполнение электропривода по типу ввода кабеля цепей сигнализации и управления

| Штепсельный разъем * | Сальниковое уплотнение |
| --- | --- |
| Ш | С |

* – применяется только для электроприводов общего назначения (кроме электропривода ПК-250-С-3)

9) Наличие дополнительных микропереключателей

| 1 | 2* |
| --- | --- |

1 – один дополнительный микропереключатель

2 – два дополнительных микропереключателя

* – кроме взрывозащищенных электроприводов

10) Исполнение выходного вала электропривода для соединения со шпинделем арматуры

| параллельная квадратная головка | диагональная квадратная головка |
| --- | --- |
| П | Д |

11) Климатическое исполнение и категория размещения электропривода по ГОСТ 15150

| У1 | У2 | УХЛ1 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- |

11) Требуемое количество электроприводов Штук

Примечание – Требуемые параметры отмечаются знаком